Date :20/07/2000

MBP2A2_Cold Masse

## Rapport des contrôles électriques avant la pose des fonds

## [Batiment 181]

Commentaire sur les essais

###### TEST H.T.

Magnet   Masse

Le courant de fuite est de 0.500µA pour une tension d’essai < à 3.4KV

### A partir de 3.450KV le courant de fuite n’est plus stable (oscillation entre 80 et 260µA).

Un essai à 5.0KV n’a pas été effetué.

Quench  Heaters   Masse

Chaque quench heater a été testé individuellement par rapport à la Masse, le résultat des essais

est le suivant :

Amorçage à 2.7KV  : YT 111; YT211

2.9KV  :  YT112; YT213

3.4KV  :  YT214

3.9KV  :  YT212

4.4KV  :  YT222

4.8KV  :  YT221; YT224

Voir détails page 4 des protocoles de mesure

Nota: Tous les amorçages se produisent coté connexion.

Circuits Spool   Masse

Le courant de fuite sur les circuits “spool” de l’ouverture 2 est de 400µA pour V=1.5KV, 1’.

Pour les cicuits sur l’ouverture 1  I fuite =3µA

##### Autre Tests

Le résultat des autres tests sont positifs et sont comparable au modèle MBP2N2 et  O1

Voir protocles en Annexes.

##### Fils de potentiel interne

Un fils de potentiel est coupé  sur l’ouverture D1 (EE1219).

JRinn-LHC/MMS