Procedura da seguire per il completamento della Cold mass dopo la

saldatura dei fondi bombati

10- Completare  e saldare tutti i componenti tranne che la flangia in basso della scatola diodo.

20- Chiudere con plastica l’apertura della flangia inferiore e far flussare   azoto per circa 30 minuti verificando che dal lato lira la M2 sia aperta.

30- Chiudere con plastica la M2 lato lira e saldare la flangia inferiore della scatola diodo.

40 - Posizionare la cold mass sulla stazione prova da vuoto ed eseguire il test.

50- Prima di togliere la cold mass dalla stazione di prova far flussare la cold mass con azoto .

60- Eseguire test elettrico finale.

1/7/2004